RIR.271.21.2020.CC

Przedmiar AKTUALNY

Przedmiar Robót budowlanych

Dobudowa garażu do istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Plemiętach

| Lp. |  |  | Podstawa wyceny |  |  | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość |  |  |  | J.m. |  |  |  |  |  | Cena jedn. |  |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty ziemne. Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | KNR4-O I 0101-01-050 |  |  | Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego. analogia- nawierzchnia betonowa | 14,48 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | KNR4-Ol 0101-04-060 |  |  | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm | 24,30 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | KNR 2-01 1 0202-01-060 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do I km. Kategoria gruntu I-II | 52,20 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty fundamentowe Kod: 45262210-6 Fundamentowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | KNR 2-02 0201-01-060 |  |  | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m.- chudy beton b 10 | 0,97 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | KNR 2-02 0202-01-060 |  |  | Lawy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szerokości do 0, 6 m. | 2,88 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | KNR 2-02 0290-01-034 |  |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi do 7 mm. | 0,09 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | KNR 2-02 0290-0201-034 |  |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi od 8-14 nm. | 1,22 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | KNR 2-02 0604-0501-050 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno. Pierwsza warstwa. Roztwór asfaltowy do gruntowania. | 3,89 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | KNR 2-02 0604-0601-050 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno. .Każda następna warstwa. | 3,89 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | KNR 2-02U 0136-02-060 |  |  | Fundamenty: z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud W-wa) | 4,56 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | KNR 2-02 0604-0501-050 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych.: z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno. Pierwsza warstwa. Roztwór asfaltowy do gruntowania. | 6,07 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | KNR 2-02 0604-0601-050 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych.: papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno. Każda następna warstwa. | 6,07 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | KNR 2-02 0609-0901-050 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych na lepiku: z siatką metalową. Emulsja asfaltowa izolacyjna.- Izolacja pionowa ścian fundamentowych | 1 8,23 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | KINR 4-01 05 19-06-050 | Rozbiórki pokrycia: papy na dachach betonowych. pierwsza warstwa |  | 82,38 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | KNR4-Ol 05 19-07-050 | Rozbiórka pokrycia : papy na dachach betonowych, następna warstwa |  | 82,38 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | KNR 4-01 0609-03-050 | Rozebranie podsypki izolacyjnej: tłucznia ceglanego kruszywa keramzytowego albo gruzu: betonu komórkowego grubości doi5 cm- warstwa spadkowa na istniejącym stropie |  | 82,38 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | KNR4-01 0609-04-050 | Rozebranie podsypki izolacyjnej: tłucznia ceglanego kruszywa keramzytowego albo gruzu: betonu komórkowego,: a każdy następny I cm |  | 82,38 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | KNR4-O I 0535-04-040 | Rozebranie rynien: blachy nienadającej się do użytku |  | 8,06 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | KNR4-Ol 0535-06-040 | Rozebranie rur spustowych: blachy nienadającej się do użytku |  | 3,71 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | KNR4-Ol 0535-02-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nienadającej się do użytku na ścianach attyki ora: pasów nadrynnowych |  | 21,87 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | KNR4-Ol 0354-05-050 | Wykucie: z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2, analogia -pcv |  | 4,80 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | KNR4-Ol 0354-07-020 | Wykucie: muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |  | 2,00 |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | KNR4-Ol 0354-11-040 | Wykucie: z muru podokienników drewnianych, stalowych |  | 3,20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | KNR 4-01 0329-03-060 | Wykucie otworów w ścianach: cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na: zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych |  | 1,22 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ściany i stropy. Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | KNR 2-02W 0108-0301-050 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, grubości 24 cm: bloczków: betonu komórkowego o długości 59 cm., doliczyć osadzenie 2 kratek wentylacyjnych |  |  | 76,90 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | KNR 2 021 Ol 26-01-020 | Otwory na okna (be: nadproży) w ścianach o grubości I cegły, : cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków |  |  | 3,00 |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | KNR 2 021 0126-02-020 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (be: nadproży) w ścianach o grubości I cegły,: cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków |  |  | 2,00 |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | KNR 2-02W 0132-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych |  |  | 12,00 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | KNR 2-02 0213-13-060 | Stropy Ackermanna i Kontra. Wieńce w ścianach. Analogia - wieńce dla stropów gęsto żebrowych |  |  | 1,68 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | KNR 2-02 0210-01-060 | Belki i podciągi żelbet0M'e.o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 łnJm2.- Nadproże wraz: wieńcem nad nim |  |  | 0,90 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | KNR 2-02 0290-0201-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi od 8-14 mm. |  |  | 0,15 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | KNR 2-02 0290-01-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do 7 mm. |  |  | 0,04 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | KNR2-02U 0012-01-050 | Stropy gęsto żebrowe: pustaków na belkach prefabrykowanych (z. 5/93) lub analogicznie dla płyt warstwowych, |  |  | 64,06 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | KNR 2-02W |  |  | Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, grubości 24 cm: bloczków: betonu komórkowego o długości 59 cm |  |  | 20,32 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | KNR 2 021 0219-02-060 |  |  | Gzymsy o wysięgu do 50 cm-: gzymsem w części istniejącej |  |  | 0,05 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wentylacja grawitacyjna, kominy ponad dachem. Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | KNR 2-17 Ol 13-0201-050 |  |  | Przewody wentylacyjne kołowe typ B/l z blachy stalowej czarnej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35%, analogia, rury spiro. Dodatkowo doliczyć kratki wentylacyjne ponad dachem i w pomieszczeniu |  |  | 1,70 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | KNR 2-17 Ol 13-03-050 |  |  | Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I: blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35%, analogia rury spiro. Dodatkowo doliczyć kratki wentylacyjne ponad dachem i w pomieszczeniu |  |  | 2,62 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | KNR 2-02 2007-04-050 |  |  | Konstrukcje rusztów: podwójnych kształtowników metalowych pod okładziny: płyt gipsowych, na stropach |  |  | 3,12 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | KNR 2-02 0612-07-050 |  |  | Izolacje cieplne i przeciw dźwiękowe pionowe., z płyt wiórowo-cementowych, na ruszcie, analogia płyta osb impregnowana |  |  | 3,12 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | KNR 2-02 0613-06-050 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,: wełny mineralnej: płyt układanych na sucho. |  |  | 3,12 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | KNR 00-23 2612-06-050 |  |  | Ocieplenie ścian budynków systemem ATLASSTOPTER Przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  |  | 3,12 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | KNR 00-23 0931-01-050 |  |  | Nałożenie na podłoże podkład0M'ej masy tynkarskiej |  |  | 3,12 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | KNR 00-23 0931-02-050 |  |  | Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy: tynk minerał. grub.2 mm, na ścianach plask, powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu, analogia |  |  | 3,12 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | KNR 2-02 0219-05-050 |  |  | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm |  |  | 3,12 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | KNR 2-02 0290-01-034 |  |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. |  |  | 0,01 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolacja termiczna i pokrycie dachu. Kod CPV: 45320000-6R0b0ty izolacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | KNR 2-02 0602-01-050 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe emulsji asfalt0M'ej izolacyjnej. Pierwsza warstwa. dach istniejący i nowy |  |  | 173,04 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | KNR 2-02 0602-02-050 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Każda następna warstwa. |  |  | 173,04 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | KNR2-02W 0504-01-050 |  |  | Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną-paroizolacja |  |  | 173,04 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | KNR 2-02W 0608-03-050 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji Jedna warstwa izolacji z płyt styropianowych na sucho |  |  | 173,04 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | KNR 2-02W 0608-04-050 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji. Każda następna warstwa izolacji: płyt styropianowych na sucho -warstwa spadkowa 5-38 cm |  |  | 173,04 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | KNR 2-02W 0604-05-050 |  |  | Izolacja przeciwwilgociowa powierzchni poziomych, pierwsza warstwa papy asfaltowej na tekturze na lepiku na zimno, roztwór asfaltowy do gruntowania |  |  | 173,04 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | KNR 2-02W 0504-02-050 |  |  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną |  |  | 173,04 |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | KNR2-02 0515-07-020 |  | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych blachą ocynkowaną, grubości 0, 50 mm w dachach krytych papą lub dachówką-wokół kominków wentylacyjnych warstwy konstrukcyjnej stropodachu |  |  | 4,00 |  |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | KNR2 021 0506-02-050 |  | Różne obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej o grubości 0,50 mm |  |  | 76,45 |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stolarka okienna i drzwiowa Kod CPV: 45420000-7 Roboty w: zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | KNR 2-02W I Ol 8-03-050 |  | Okna: z kształtowników: wysokoudarowego PCW o powierzchni do I, 5 m2, montowane przy pomocy kotew elastycznych. doliczyć parapet poi |  |  |  | 1,20 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | KNR 2-02W 1018-04-050 |  | Okna: z kształtowników: wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5 łn2, montowane przy pomocy kotew elastycznych, okna Inwestora. Doliczyć parapety wewnętrzne |  |  |  | 4,80 |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | (AW) AW O |  | Drzwi zewnętrzne aluminiowe 100*205 a kolorze RAL3000: montażem |  |  |  | 1,00 |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | (AW) AW O |  | Wrota garażave350*350: automatyką, z osadzeniem RAL 3000 |  |  |  | 1,00 |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |